Bu testte MATLAB’ın göndereceği değerler

MATLAB doğrudan Type840’ın DP1 ve DP2 girişlerini yönetecek:

| Type155 çıkışı | Type840 girişi | Değer |
| --- | --- | --- |
| Output 1 | DP1 giriş sıcaklığı | 55 °C |
| Output 2 | DP1 giriş debisi | 0–6 h: 3600 kg/h, diğer zamanlar: 0 |
| Output 3 | DP2 giriş sıcaklığı | 35 °C |
| Output 4 | DP2 giriş debisi | 12–18 h: 3600 kg/h, diğer zamanlar: 0 |

Profil 24 saatte bir tekrar ediyor:

- 00:00–06:00: şarj

- 06:00–12:00: bekleme

- 12:00–18:00: deşarj

- 18:00–24:00: bekleme

Type840, her double port için giriş sıcaklığı ve debisini ayrı giriş olarak kabul ediyor. Çıkış sıcaklıkları, PCM enerjisi, toplam depo enerjisi ve port güçleri de modelin standart çıktıları arasında bulunuyor.

TRNSYS tarafında Type155 ayarları

Simulation Studio’ya şu bileşeni ekleyin:

Utility → Calling External Programs → Matlab → Type155

Parametreleri şöyle ayarlayın:

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Type version | 0 |
| Number of inputs | 7 |
| Number of outputs | 4 |
| Component kind | 10 |
| Ignore engine close | 0 |
| M-file ID | 1 |

Component kind = 10, Type155’i gerçek zamanlı denetleyici modunda çalıştırır. Bu modda MATLAB her zaman adımının ilk çağrısında, önceki zaman adımının yakınsamış Type840 çıktılarıyla çağrılır. Type155, t, inputs ve info değişkenlerini MATLAB’a gönderir; MATLAB da outputs isimli diziyi oluşturup TRNSYS’e döndürür. M-file ID 1 seçildiğinde dosya adlarının _001 ile bitmesi gerekir.

Type840’tan Type155’e bağlantılar

Type155’in yedi girişini şu şekilde bağlayın:

| Type155 girişi | Type840 çıkışı |
| --- | --- |
| 1 | Output 1 — Outlet temperature DP1 |
| 2 | Output 3 — Outlet temperature DP2 |
| 3 | Output 18 — Energy in PCM module 1 |
| 4 | Output 48 — Fluid temperature-10, mevcut tank orta noktanız |
| 5 | Output 11 — Total energy of store |
| 6 | Output 24 — Power through double port 1 |
| 7 | Output 25 — Power through double port 2 |

Type155’ten Type840’a bağlantılar

| Type155 çıkışı | Type840 girişi |
| --- | --- |
| 1 | Input 1 — Inlet temperature DP1 |
| 2 | Input 2 — Inlet mass flow rate DP1 |
| 3 | Input 3 — Inlet temperature DP2 |
| 4 | Input 4 — Inlet mass flow rate DP2 |

Bu testte Type155 doğrudan Type840’a bağlanacak. Dolayısıyla:

- Charge pompasını Type840’tan ayırın.

- Discharge pompasını Type840’tan ayırın.

- Type14 bileşenlerini ayırın.

- m_hourly denklemlerinin Type840 üzerindeki etkisini kaldırın.

Bu bileşenleri projeden silmek zorunda değilsiniz; yalnızca Type840’a bağlı olmamaları gerekir.

Dosyaların konumu

Üç Type155 dosyasını .dck dosyanızla aynı klasöre kopyalayın:

type155initialize_001.m

type155simulate_001.m

type155terminate_001.m

Type155, MATLAB’ın çalışma klasörünü otomatik olarak TRNSYS deck dosyasının bulunduğu klasöre çevirir ve ilgili MATLAB dosyalarını burada arar.

Örneğin:

F:\PAPERS\SOLAR-ORC Optimizasyon\pcm\

GSHP_V8_0_MATLAB.dck

type155initialize_001.m

type155simulate_001.m

type155terminate_001.m

İlk çalıştırma

Önce MATLAB’daki run_trnsys_pcm_test2.m dosyasını değil, Simulation Studio içindeki modeli çalıştırın. Böylece Type155 kurulumunun çalışıp çalışmadığını daha kolay görürüz.

Simülasyon ayarları:

START = 0

STOP  = 49

STEP  = 1/60

Type840’ta:

- Supercooling sıcaklığı: 50 °C

- Başlangıç sıcaklığı: 20 °C

- Ortam sıcaklığı: mevcut hâliyle 0 °C

- Zaman adımı: 60 saniye

olarak kalabilir.

Type65 online plotter otomatik çalışmayı bekletirse geçici olarak devre dışı bırakın veya Shut off Online parametresini 1 yapın.

Oluşacak sonuç dosyaları

Simülasyon başarıyla tamamlandığında proje klasöründe şunlar oluşacak:

pcm_test2_results.csv

pcm_test2_results.mat

pcm_test2_tank_temperature.png

pcm_test2_pcm_energy.png

CSV dosyasındaki sütunlar:

- MATLAB komut zamanı

- Type840 durum zamanı

- DP1 ve DP2 giriş sıcaklıkları

- DP1 ve DP2 giriş debileri

- DP1 ve DP2 çıkış sıcaklıkları

- PCM1 enerjisi

- Tank orta sıcaklığı

- Toplam depo enerjisi

- DP1 ve DP2 güçleri

Type155’in controller modunda MATLAB’a gelen tank çıktıları önceki yakınsamış zaman adımına ait olduğu için kod, bu çıktılara otomatik olarak bir zaman adımı geriye kaydırılmış StateTime_h etiketi veriyor. Böylece 60 saniyelik yapay zaman kayması karşılaştırmada düzeltilmiş oluyor.

Type155 kurulumu için önemli kontrol

Type155, TRNSYS tarafından ayrı bir MATLAB Engine süreci açar. TRNSYS 18’de kullanılan Type155 DLL’inin MATLAB sürümü ve 64-bit mimariyle uyumlu olması gerekir; uyumsuzluk varsa simülasyon daha başlamadan Type155 yükleme hatası alınır. TRNSYS belgeleri de Type155 bileşeninin kullanılan MATLAB sürümüne özel derlenmesi gerektiğini belirtiyor.

İlk çalıştırmada hata alırsanız .log dosyasını gönderin; önce Type155’in yüklenmesini, ardından giriş–çıkış bağlantılarını kontrol ederiz.